Este documento é de propriedade intelectual do escritório Giovanna Gogosz. Toda e qualquer comercialização é proibida, bem como seu compartilhamento - Sob pena prevista pela Lei dos Direitos Autorais

CHECKLIST PARA QUARTO

3D:

- Paredes, portas e janelas – conferir com a foto do local;

- Checar PD folha de medição

- Revestimentos com as medidas corretas;

- Cama;

- Mesa de cabeceira;

- Cabeceira;

- Armário;

- Tapete;

- Evaporadora;

- Tv e painel;

- Cortina;

- Rodapé;

- Bancada Home Office ou Penteadeira;

- Definir Puxadores

- Prever espaço para cortina/persiana sem bater no móvel

- COLOCAR ESCALA HUMANA

- Pontos elétricos aparentes

- Evitar usar portas de correr, o trilho fica muito feio

- Verificar interferência das aberturas (se irá bater em guarnição, etc)

- Verificar se a marcenaria não está invadindo o cortineiro

- Evitar usar basculante inferior

- Mesa de cabeceira na mesma altura da cama

- Caso o espelho seja muito grande, dividi-lo em partes

- Deixar 15cm de cada lado da janela para o cortineiro

- Verificar se haverá caixa de som no teto;

- Não colocar spot em cima da tv

- Não colocar spot em cima do ar condicionado

- Comparar fotos com o 3D para ver se faz sentido

MEDIDAS PADRÕES

- Cama solteiro: 88x188cm

- Cama casal: 138x188cm

- Queen Size: 158x198cm

- King Size: 186x198cm

- Super King Size: 198x203cm

- TV: Eixo ~ 1,40h

- Tampo da mesa de cabeceira alinhar com cama

- CORTINEIRO 20CM: Cortina Voal, Cortina Transpassada ou Cortina Motorizada

- CORTINEIRO 15CM: Rolo ou romana sem transpasse

EXECUTIVO:

PLANTA SITUAÇÃO ATUAL

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Cotas gerais;

- Nome do ambiente;

- Pé direito;

- Área;

PLANTA SITUAÇÃO PROPOSTA

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Cotas gerais;

- Nome do ambiente;

- Pé direito;

- Área;

- Layout humanizado;

- Hachuras leves;

DEMOLIR E CONSTRUIR:

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Paredes demolir;

- Cota parede demolir;

- Parede construir;

- Cota parede construir;

- Indicação abertura de nicho;

- Quadro especificando se vai retirar revestimentos existentes;

- Quadro especificando se vai demolir forro existente;

- Quadro especificando se vai demolir ou retirar algo mais;

- Legenda com apenas o necessário;

- Colocar obs para nivelar o contrapiso quando houver ladrilho hidráulico;

- Colocar o máximo de informação civil nessa planta para o engenheiro conseguir orçar corretamente

LAYOUT

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Projeção armário superiores e prateleiras;

Numeração e legenda: (nome+Marca+Medidas)

- Cama;

- Mesa de cabeceira;

- Cabeceira;

- Painel TV;

- Tapete;

- Cortina (não bater nos móveis);

- Armário;

- Quadros;

- Espelho;

- TV;

- Evaporadora;

- Pendentes

- Persianas – colocar altura da cortina considerando entrada do cortineiro

LAYOUT COM COTAS:

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Cotar:

  - Passagens;

  - Mobiliário;

  - Marcenaria;

  - Cortineiro;

Pontos técnicos (PLANTA E VISTAS)

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Prever ponto de tomada na bancada;

- Prever pontos de tomada para mesa de cabeceira;

- Prever pontos para infra do Ar;

- Prever ponto para TV e equipamentos;

- Indicar caixa de passagem;

- Especificar se vai alterar caixinha existente 4x2 para uma 4x4 ou vice versa;

- Se houver substituição de tomadas, especificar com linha de chamada em planta e VISTA;

- Especificar os pontos de elétrica adicionados em planta e VISTA;

- Ponto de led para marcenaria (se necessário);

- Ponto de led para espelho (se necessário);

- Ponto de led para nicho (se necessário);

- Aviso de prever driver no forro (se necessário);

- Cotas pelo eixo em todos pontos novos;

- Legenda reduzida com o necessário;

- Quando necessário prever conduíte 2 polegadas ou tubo de pvc para passagem dos fios

FORRO (PLANTA E VISTAS)

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s):

- Janela;

- Especificar forro novo ou a manter;

- Detalhe tabica;

- Detalhe rasgo para iluminação, se houver;

- Cotas rasgo para iluminação se houver;

- Legenda apenas com o necessário;

- Todas vistas devem aparecer o forro com no mínimo 12m de distância da laje;

- Reforço no gesso se necessário;

- Quando houver reforço no forro, cotar os eixos

- Cortineiro 15cm – rolo ou romana sem transpasse

- Cortineiro 20cm – cortina voal, cortina transpassada ou cortina motorizada

ILUMINAÇÃO:

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s):

- Janela;

- Verificar se haverá caixa de som no teto;

- Fita de led marcenaria (planta e vista);

- Fita de led espelho (planta e vista);

- Fita de led no cortineiro;

- Distribuição de circuitos por ordem e maneira lógica: central primeiro, depois os indiretos e por último os decorativos;

- Atenção número de circuitos X tamanho da caixinha;

- Não prever paralelos a toa;

- Legenda apenas com as luminárias necessárias;

- Colocar na legenda: tipo de luminária, branco quente e quantidade de lumens;

- Avaliar se no cortineiro vai ser fita ou tubular

- Cotar quantitativo da fita de led dos nichos de marmoraria separadas das fitas da marcenaria

- Incluir nota escrito: fita de led embutida na marcenaria 4,8w branco quente

- Incluir notas escrito que toda iluminação é 2700k

- Incluir abajur, arandelas, balizadores

- Sanca iluminada e rasgo com iluminação apenas de um lado

ILUMINAÇÃO COM COTAS:

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s):

- Janela;

- Cotas sempre do eixo;

- Cotar os tamanhos de fitas de led;

- Colocar quantitativos na legenda;

REVESTIMENTOS:

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s):

- Janela;

- Verificar se haverá revestimento/painel até o teto, neste caso, deverá entrar dentro da tabica. (Criar linha de chamada);

- Desenhar as baguetes na planta;

- Desenhar paginação – planta;

- Desenhar paginação – paredes;

- Se a peça tiver desenho, considerar que elas têm uma sequência e isso impacta no quantitativo;

- Paginar o piso partindo da porta na maioria dos casos;

- Seta(s) de paginação (planta);

- Seta(s) de paginação (vistas);

- Cotas nas vistas de revestimentos;

- Onde tem marcenaria não tem rodapé

- Não considerar perda no projeto, apenas no memorial, na soma final;

- Quando houver um mesmo revestimento com dimensões divergentes que vá no piso e também nas paredes, seguir paginação da parede, e se possível utilizar rodapé para amenizar a troca do sentido das peças.

- Rodapé do piso – verificar se existe pronto no mercado, caso contrário contabilizar na soma do revestimento

- Rodapé sempre contar metros lineares

- Numerar os revestimentos grandes por peça

- Ladrilho, pastilhas e tijolinho contabilizar por metro quadrado

VISTAS:

- COMPLETAS

  - Mobiliário

  - Marcenaria;

  - Revestimento de fundo;

  - Fitas de led;

  - Pontos elétricos exist;

  - Pontos elétricos a add;

  - Pontos elétricos a remover;

  - Eletrônicos;

  - Pendentes;

  - Espelho com borda de serralheria, especificar cor

  - Linha de chamada para tudo que estiver aparente

- PONTOS TÉCNICOS

  - PAREDES LIMPAS, APENAS PONTOS TÉCNICOS APARENTES;

  - Pontos existentes;

  - Pontos a add;

  - Pontos a remov;

  - Lembrete: ponto led nicho

  - Lembrete: ponto led espelho;

  - Especificar drivers de led no forro para os pontos de led;

  - Cotas nos pontos a add;

  - Caixa de passagem/tubulação seca;

  - Ponto a transferir pela marcenaria;

  - COMPATIBILIZAR COM AS VISTAS

- REVESTIMENTOS

  - PAREDES LIMPAS, APENAS A PAGINAÇÃO DOS REVESTIMENTOS;

  - Seta de paginação;

  - Cotas nas dimensões onde será instalado revest;

  - Indicação da especificação de revestimento;

MARCENARIA:

  - Vista isométrica com cotas gerais;

  - Indicação de acabamento na vista geral;

  - Vista superior da mobília com cotas;

  - Vista frontal da mobília com cotas;

  - Vista lateral da mobília com cotas;

  - Indicar as frentes (porta, gaveta, cesto, etc);

  - Colocar projeções necessárias nas vistas para indicar aberturas;

  - Linha de chamada de fita de led onde houver;

  - Detalhamento de cava de fita de led;

  - Detalhar e especificar puxadores;

  - Mostrar inteno dos armários, quando for armários mais simples, apenas colocar uma nota de aviso para prever prateleira no interior dos armários

  - Indicar recorte onde houver necessidade;

  - Indicar puxador e detalhamento do mesmo;

  - Indicar acabamento, cor e tipo de mdf

  - Indicar recorte de tomada (não colocar medidas)

RENDER QUARTO

- Inserir o template

- Ajustar sempre o sol de forma que ele entre um pouco pela janela

- Correção da cor: na opção temperatura regule para deixar ambiente mais “ quente ” ou “frio ”.

- Quando houver espelhos ou qualquer material que possua reflexo, sempre adicionar o efeito de reflexão e selecionar esses objetos.

- Cadeiras, sofás, camas sempre colocar uma textura de decido para dar relevo e realismo. Escolha alguma textura e altere, escala, cor e adicione intempéries de preferência a opção prata, isso deixa a textura ainda mais real.

- Marcenaria, revestimentos, ou texturas em geral se for manter do sket, aplique um pouco de lustro, reflexão e intempéries para deixá-los mais realistas

- Iluminação: adicionar sempre o efeito emissivo e deixar a cor um pouco amarelada e deixar com um pouco de brilho.

- Quando houver spots ou arandelas, usar alguma dessas luzes (figura 01), diminuir um pouco ou praticamente todo o angulo do cone, ajustar brilho e cor.

Imagem 01