Este documento é de propriedade intelectual do escritório Giovanna Gogosz. Toda e qualquer comercialização é proibida, bem como seu compartilhamento - Sob pena prevista pela Lei dos Direitos Autorais

CHECKLIST PARA HOME OFFICE

3D:

- Paredes, portas e janelas – conferir com a foto do local;

- Checar PD folha de medição

- Revestimentos com as medidas corretas;

- Bancada de trabalho;

- Cadeira;

- Gaveteiro ou armário para docs;

- Telefone;

- Computador;

- Impressora;

- Evaporadora;

- Tv e painel;

- Cortina;

- Tomadas na bancada;

- Lugar onde fica o roteador;

- Rodapé;

- Definir Puxadores;

- Ar condicionado

- COLOCAR ESCALA HUMANA

- Pontos elétricos aparentes

- Comparar fotos com o 3D para ver se faz sentido

MEDIDAS PADRÕES

- Bancada/Mesa 0,75h

- CORTINEIRO 20CM: Cortina Voal, Cortina Transpassada ou Cortina Motorizada

- CORTINEIRO 15CM: Rolo ou romana sem transpasse

EXECUTIVO:

GERAL:

- Não utilizar hachuras pretas.

- Facilitar visualização de informações. (cotas, linhas de chamada etc...)

- Procurar não cruzar cotas.

- Não cotar o que for desnecessário. Ex: Cotas da cuba na planta Layout cotas não são necessárias, apenas no detalhamento.

- Não cotar o eixo de instalação dos metais. Utilizar linha de chamada pedindo centralização em parede, bancada, ou qualquer outro ponto de referência.

- Compatibilizar plantas e vistas:

- Checar se há forro rebaixado existente.

- Indicar sobre contrapiso quando necessário em projeto.

PLANTA SITUAÇÃO ATUAL

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Cotas gerais;

- Nome do ambiente;

- Pé direito;

- Área;

PLANTA SITUAÇÃO PROPOSTA

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Cotas gerais;

- Nome do ambiente;

- Pé direito;

- Área;

- Layout humanizado;

- Hachuras leves;

DEMOLIR E CONSTRUIR:

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Paredes demolir;

- Cota parede demolir;

- Parede construir;

- Cota parede construir;

- Indicação abertura de nicho;

- Linha de chamada com informações sobre o nicho;

- Quadro especificando se vai retirar revestimentos existentes;

- Quadro especificando se vai demolir forro existente;

- Quadro especificando se vai demolir ou retirar algo mais;

- Colocar obs para nivelar o contrapiso quando houver ladrilho hidráulico;

- Legenda com apenas o necessário;

- Colocar o máximo de informação civil nessa planta para o engenheiro conseguir orçar corretamente

LAYOUT

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Projeção armário superiores e prateleiras;

Numeração e legenda: (nome+Marca+Medidas)

- Bancada de trabalho;

- Cadeira;

- Gaveteiro ou armário para docs;

- Evaporadora;

- Tv e painel;

- Cortina;

- Rodapé;

- Quadros;

- TV;

LAYOUT COM COTAS:

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Cotar:

  - Passagens;

  - Mobiliário;

  - Marcenaria;

  - Tapete;

  - Cortinas;

Pontos técnicos (PLANTA E VISTAS)

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Prever pontos para infra do Ar;

- Prever ponto para TV e equipamentos;

- Indicar caixa de passagem;

- Especificar se vai alterar caixinha existente 4x2 para uma 4x4 ou vice versa;

- Se houver substituição de tomadas, especificar com linha de chamada em planta e VISTA;

- Especificar os pontos de elétrica adicionados em planta e VISTA;

- Ponto de led para marcenaria (se necessário);

- Ponto de led para espelho (se necessário);

- Ponto de led para nicho (se necessário);

- Aviso de prever driver no forro (se necessário);

- Cotas pelo eixo em todos pontos novos;

- Legenda reduzida com o necessário;

- Se houver led nos armários e prateleiras, verificar altura do ponto de elétrica, e posicioná-lo no canto.

- Quando necessário prever conduíte 2 polegadas ou tubo de pvc para passagem dos fios

Prever ponto para os seguintes eletrônicos:

- Ponto de televisão.

- Ponto de telefone.

- Ponto de internet

- Ponto de antena.

- Tomada para eletros e equipamentos: Computador/Impressora/Net/ Roteador

- Caixa de passagem na alvenaria, quando necessário.

- Passa-fio na marcenaria, quando necessário.

- Sempre checar voltagem.

- Cotas somente os pontos a adicionar.

- Tomada perto do sofá/mesa lateral;

FORRO (PLANTA E VISTAS)

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s):

- Janela;

- Especificar forro novo ou a manter;

- Detalhe tabica;

- Detalhe rasgo para iluminação, se houver;

- Cotas rasgo para iluminação se houver;

- Legenda apenas com o necessário;

- Todas vistas devem aparecer o forro com no mínimo 12m de distância da laje;

- Cortineiro;

- Rasgo para o ar condicionado (ver medidas da máquina);

- Reforço no gesso se necessário;

ILUMINAÇÃO:

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s):

- Janela;

- Verificar se haverá caixa de som no teto;

- Fita de led marcenaria (planta e vista);

- Fita de led espelho (planta e vista);

- Fita de led no cortineiro;

- Distribuição de circuitos por ordem e maneira lógica: central primeiro, depois os indiretos e por último os decorativos;

- Atenção número de circuitos X tamanho da caixinha;

- Não prever paralelos a toa;

- Legenda apenas com as luminárias necessárias;

- Colocar na legenda: tipo de luminária, branco quente e quantidade de lumens;

ILUMINAÇÃO COM COTAS:

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s):

- Janela;

- Cotas sempre do eixo;

- Cotar os tamanhos de fitas de led;

- Colocar quantitativos na legenda;

Revestimentos:

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s):

- Janela;

- Verificar se haverá revestimento/painel até o teto, neste caso, deverá entrar dentro da tabica. (Criar linha de chamada);

- Desenhar as baguetes na planta;

- Desenhar paginação – planta;

- Desenhar paginação – paredes;

- Fazer a contagem individual das peças para realizar o pedido;

- Se a peça tiver desenho, considerar que elas têm uma sequência e isso impacta no quantitativo;

- Perguntar o quantitativo de peças do revestimento por caixas ao fornecedor, e pedir os 10% em número de caixas fechadas;

- Paginar o piso partindo da porta na maioria dos casos;

- Seta(s) de paginação (planta);

- Seta(s) de paginação (vistas);

- Cotas nas vistas de revestimentos;

- Onde tem marcenaria com tampo no fundo, não tem rodapé

VISTAS:

- COMPLETAS

  - Mobiliário

  - Marcenaria;

  - Revestimento de fundo;

  - Fitas de led;

  - Pontos elétricos exist;

  - Pontos elétricos a add;

  - Pontos elétricos a remover;

  - Eletrônicos;

  - Pendentes;

- PONTOS TÉCNICOS

  - PAREDES LIMPAS, APENAS PONTOS TÉCNICOS APARENTES;

  - Pontos existentes;

  - Pontos a add;

  - Pontos a remov;

  - Lembrete: ponto led nichos

  - Lembrete: ponto led espelho;

  - Especificar drivers de led no forro para os pontos de led;

  - Cotas nos pontos a add;

  - Caixa de passagem/passa-fio;

  - Ponto a transferir pela marcenaria;

  - COMPATIBILIZAR COM AS VISTAS

- REVESTIMENTOS

  - PAREDES LIMPAS, APENAS A PAGINAÇÃO DOS REVESTIMENTOS;

  - Seta de paginação;

  - Cotas nas dimensões onde será instalado revest;

  - Indicação da especificação de revestimento;

MARCENARIA:

  - Vista isométrica com cotas gerais;

  - Indicação de acabamento na vista geral;

  - Vista superior da mobília com cotas;

  - Vista frontal da mobília com cotas;

  - Vista lateral da mobília com cotas;

  - Indicar as frentes (porta, gaveta, cesto, etc);

  - Colocar projeções necessárias nas vistas para indicar aberturas;

  - Linha de chamada de fita de led onde houver;

  - Detalhamento de cava de fita de led;

  - Detalhar e especificar puxadores;

  - Mostrar inteno dos armários;

  - Indicar recorte onde houver necessidade;

  - Indicar puxador e detalhamento do mesmo;