LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO

| Objetivo: Avaliação do Imóvel Urbano | Área : 95,97m² |
| --- | --- |
| Município: Belo Horizonte - MG | Cliente: XXXXXXXXXX |
| Bairro: Santo Antônio | Proprietário: XXXXXXXXX |
| Nome da Propriedade: Edifício Roma | Contato: XXXXXXXXXXX |

OUTUBRO DE 20xx

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE	3

2. OBJETIVO E FINALIDADE	3

3. PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATORES LIMITANTES	3

4. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL	3

5. DIAGNÓSTICO DE MERCADO	4

6. DATA DA VISTORIA	4

7. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL AVALIANDO	4

8. INDICAÇÃO DOS MÉTODOS UTILIZADOS	5

9. MEMÓRIA DE CÁLCULO	7

10. CAMPO DE ARBÍTRIO	25

11. DATA DE REFERÊNCIA	26

12. ANÁLISE DO GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO	26

13. RESULTADO DA AVALIAÇÃO	28

14. QUALIFICAÇÃO LEGAL	29

15. LOCAL E DATA DO LAUDO	29

16. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	29

ANEXOS	36

1. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE

Os serviços técnicos referentes ao presente Laudo foram contratados pela empresa XXXXXXXXXXXX, com sede na cidade de XXXXXXXXXX, situada no endereço XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP XXXXXXXXXXX

# 2. OBJETIVO E FINALIDADE

O objetivo do presente trabalho técnico é a avaliação de imóvel urbano situado no município de Belo Horizonte – MG, com área informada em documentação fornecida de 95,97 m² (noventa e cinco virgula noventa e sete metros quadrados). Tendo como finalidade determinar o seu valor de mercado.

# 3. PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATORES LIMITANTES

O imóvel avaliando não possui impedimentos aparentes que possam limitar sua utilização. Consideram-se informações obtidas no mercado imobiliário através de corretores ou por terceiros de boa fé, Que foram conﬁadas como verdadeiras. Os cálculos e os valores encontrados são válidos única e exclusivamente na metodologia aplicada. Ficando vedada a utilização destes valores em qualquer outra atividade de avaliação ou estimativa de preço..

# 4. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

# 5. DIAGNÓSTICO DE MERCADO

Localizado na região centro-sul de Belo Horizonte, o bairro Santo Antônio é considerado um bairro nobre da capital. Vizinho dos bairros Savassi, São Pedro, Cidade Jardim, Luxemburgo e Lourdes, o bairro Santo Antônio é rico em infraestrutura de serviços, comércio e lazer. Abrigando boas opções de farmácias, mercearias, padarias, lavanderias, bares, restaurantes e supermercados. As principais vias de acesso ao bairro são as Avenidas do Contorno e a Prudente de  Morais, facilitando o acesso a outras regiões da  cidade. O bairro Santo Antônio possui uma topografia de fortes aclives e declives, sendo possível encontrar imóveis com preços bem  competitivos no mercado. Diante desse cenário, conclui-se que o imóvel objeto de avaliação possui liquidez média.

# 6. DATA DA VISTORIA

O imóvel foi vistoriado no dia 16 de outubro de 20xx, às 14:00.

# 7. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL AVALIANDO

Trata-se de apartamento de 02  quartos (sendo 01  suíte com  closet), 01  banheiro social, salas de  estar e jantar integradas, cozinha, área de  serviço com  banheiro e varanda com  vista  panorâmica. Piso em porcelanato nas áreas molhadas e laminado nos quartos, bancadas em granito e esquadrias em alumínio com venezianas. O apartamento possui 02 vagas de garagem, sistema de ar condicionado, forro de gesso e iluminação planejada. Todos os quartos, banheiros e cozinha possuem armários. O edifício possui porteiro 24 horas, elevadores, piscina, academia, quadra de esportes, sauna, espaço gourmet, salão de festas e espaço kids. Tanto o apartamento quanto o prédio possuem acabamentos de padrão luxo e em ótimo estado de conservação. Endereço: Rua  Carangola, número 94,  Edifício Roma - apartamento 804,  bairro  Santo Antônio,  Belo  Horizonte, Minas  Gerais. Coordenadas UTM: 23 K - 610734.00 m E / 7794775.00 m S.

# 8. INDICAÇÃO DOS MÉTODOS UTILIZADOS

Para deﬁnirmos o valor do imóvel utilizamos o Método Comparativo de Dados de Mercado, onde tratamos a amostragem por análise de regressão, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT n-14.653-2, em programa especíﬁco para Engenharia de Avaliações. Assim sendo, realizamos diversas pesquisas de mercado na região, quando foram pesquisados 20 (vinte) imóveis ofertados no mercado local. Para tratamento dos dados obtidos foram utilizadas as seguintes variáveis:

Variável Dependente:

- VU (Valor unitário do imóvel em R$/m²)

Variáveis Independentes:

- Área - Variável quantitativa relacionada a área do apartamento em metros quadrados

- Vagas – Variável quantitativa relacionada a quantidade de vagas do apartamento

- Padrão A – Variável tipo código alocado referente ao padrão de acabamento do apartamento. Sendo:

  - 1 = baixo

  - 2 = médio

  - 3 = alto

  - 4 = luxo

- Loc – Variável tipo código alocado referente a localização do apartamento no bairro. Durante o trabalho foi identificado importante relação do valore de apartamentos com pontos específicos do bairro. Sendo assim definiu-se:

  - 1 = localizado no interior do bairro

  - 2 = localizado próximo a Av. Prudente de Morais ou R. Viçosa

  - 3 = localizado próximo a Savassi

Figura 1 - Referencias de localização do bairro

Figura 2 - Representação da topografia do bairro

# 9. MEMÓRIA DE CÁLCULO

Abaixo apresentaremos a memória de cálculo realizada fruto da pesquisa de mercado e do tratamento estatístico com as variáveis supracitadas. As fichas individuais de cada dado de mercado colhido encontram-se anexados no presente trabalho.

| Nº Am. | VU | «Valor » | Área | Vagas | Padrão A | Loc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.923,08 | 450.000,00 | 65,00 | 1 | Médio | 2,00 |
| 2 | 6.728,97 | 720.000,00 | 107,00 | 2 | Médio | 1,00 |
| 3 | 8.822,58 | 547.000,00 | 62,00 | 2 | Médio | 2,00 |
| 4 | 4.763,16 | 905.000,00 | 190,00 | 2 | Baixo | 2,00 |
| 5 | 7.653,06 | 750.000,00 | 98,00 | 2 | Médio | 3,00 |
| 6 | 8.727,27 | 480.000,00 | 55,00 | 2 | Médio | 2,00 |
| 7 | 4.444,44 | 400.000,00 | 90,00 | 1 | Baixo | 1,00 |
| 8 | 8.076,92 | 525.000,00 | 65,00 | 2 | Médio | 2,00 |
| 9 | 8.545,45 | 470.000,00 | 55,00 | 2 | Médio | 2,00 |
| 10 | 10.153,06 | 995.000,00 | 98,00 | 2 | Alto | 3,00 |
| 11 | 9.352,38 | 982.000,00 | 105,00 | 3 | Alto | 2,00 |
| 12 | 13.578,95 | 1.290.000,00 | 95,00 | 2 | Alto | 3,00 |
| 13 | 7.205,88 | 490.000,00 | 68,00 | 2 | Médio | 1,00 |
| 14 | 10.059,52 | 1.690.000,00 | 168,00 | 3 | Alto | 3,00 |
| 15 | 5.937,50 | 950.000,00 | 160,00 | 2 | Baixo | 3,00 |
| 16 | 10.277,78 | 1.850.000,00 | 180,00 | 4 | Alto | 3,00 |
| 17 | 8.666,67 | 1.300.000,00 | 150,00 | 2 | Alto | 2,00 |
| 18 | 7.053,57 | 790.000,00 | 112,00 | 2 | Médio | 3,00 |
| 19 | 6.625,00 | 1.060.000,00 | 160,00 | 2 | Baixo | 3,00 |
| 20 | 12.631,58 | 1.200.000,00 | 95,00 | 2 | Alto | 3,00 |

Variáveis marcadas com "«" e "»" não serão usadas nos cálculos.

Descrição das Variáveis

Variável Dependente :

• VU: Valor unitário do imóvel (R$ / m²).  Equação :

[Valor ]÷[Área]

Variáveis Independentes :

• Valor  : Valor do imóvel em reais (R$). (variável não utilizada no modelo)

• Área : Área do imóvel em m².

• Vagas : Número de vagas de garagem do imóvel.

• Padrão A : Padrão de acabamento do apartamento.

Classificação :

Baixo = 1; Médio = 2; Alto = 3; Luxo = 4;

• Loc : Localização do imóvel sendo:3 - Proximidade com Savassi2 - Santô Antônio, próximo a Av. Prudente de Moraes e / ou Rua Viçosa1 - Santo Antônio, interior do bairro  .

Estatísticas Básicas

Nº de elementos da amostra           	: 20

Nº de variáveis independentes        	: 4

Nº de graus de liberdade                : 15

Desvio padrão da regressão           	: 1,0928x10-5

| Variável | Média | Desvio Padrão | Coef. Variação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/VU | 1,2988x10-4 | 3,8612x10-5 | 29,73% |
| 1/Área | 0,0107 | 4,2480x10-3 | 39,65% |
| 1/Vagas | 0,5208 | 0,1790 | 34,38% |
| Padrão A | 2,15 | 0,7451 | 34,66% |
| Loc | 2,30 | 0,7326 | 31,86% |

Dispersão em Torno da Média

Tabela de valores estimados e observados

Valores para a variável VU.

| Nº Am. | Valor observado | Valor estimado | Diferença | Variação % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.923,08 | 6.771,76 | -151,32 | -2,1857 % |
| 2 | 6.728,97 | 6.153,66 | -575,31 | -8,5498 % |
| 3 | 8.822,58 | 8.376,52 | -446,06 | -5,0559 % |
| 4 | 4.763,16 | 5.143,89 | 380,73 | 7,9933 % |
| 5 | 7.653,06 | 8.108,81 | 455,75 | 5,9552 % |
| 6 | 8.727,27 | 8.946,25 | 218,98 | 2,5091 % |
| 7 | 4.444,44 | 4.623,57 | 179,13 | 4,0305 % |
| 8 | 8.076,92 | 8.187,44 | 110,52 | 1,3684 % |
| 9 | 8.545,45 | 8.946,25 | 400,80 | 4,6902 % |
| 10 | 10.153,06 | 11.294,26 | 1.141,20 | 11,2400 % |
| 11 | 9.352,38 | 9.945,25 | 592,87 | 6,3392 % |
| 12 | 13.578,95 | 11.448,57 | -2.130,38 | -15,6888 % |
| 13 | 7.205,88 | 7.009,98 | -195,90 | -2,7186 % |
| 14 | 10.059,52 | 10.441,08 | 381,56 | 3,7930 % |
| 15 | 5.937,50 | 5.788,76 | -148,74 | -2,5052 % |
| 16 | 10.277,78 | 10.753,90 | 476,12 | 4,6325 % |
| 17 | 8.666,67 | 8.358,18 | -308,49 | -3,5595 % |
| 18 | 7.053,57 | 7.809,66 | 756,09 | 10,7193 % |
| 19 | 6.625,00 | 5.788,76 | -836,24 | -12,6226 % |
| 20 | 12.631,58 | 11.448,57 | -1.183,01 | -9,3655 % |

A variação (%) é calculada como a diferença entre os valores observado e estimado, dividida pelo valor observado.

Valores Estimados x Valores Observados

Uma melhor adequação dos pontos à reta significa um melhor ajuste do modelo.

Modelo da Regressão

1/[VU] = 2,5915x10-4  - 3,7035x10-3 /[Área]  + 5,1068x10-5 /[Vagas]  - 3,4782x10-5 x [Padrão A]  - 1,8002x10-5 x [Loc]

Modelo para a Variável Dependente

[VU] = 1/( 2,5915x10-4  - 3,7035x10-3 /[Área]  + 5,1068x10-5 /[Vagas]  - 3,4782x10-5 x [Padrão A]  - 1,8002x10-5 x [Loc])

Regressores do Modelo

Intervalo de confiança de 80,00%.

| Variáveis | Coeficiente | D. Padrão | Mínimo | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Área | b1 = -3,7035x10-3 | 6,7669x10-4 | -4,6107x10-3 | -2,7963x10-3 |
| Vagas | b2 = 5,1067x10-5 | 1,7182x10-5 | 2,8032x10-5 | 7,4102x10-5 |
| Padrão A | b3 = -3,4782x10-5 | 3,8822x10-6 | -3,9986x10-5 | -2,9577x10-5 |
| Loc | b4 = -1,8001x10-5 | 4,0702x10-6 | -2,3458x10-5 | -1,2545x10-5 |

Correlação do Modelo

Coeficiente de correlação (r) ..........	: 0,9679

Valor t calculado ................................	: 14,91

Valor t tabelado (t crítico) .................	: 2,947 (para o nível de significância de 1,00 %)

Coeficiente de determinação (r²) ...	: 0,9368

Coeficiente r² ajustado ....................	: 0,9199

Classificação : Correlação Fortíssima

Tabela de Somatórios

|  | 1 | VU | Área | Vagas | Padrão A | Loc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VU | 2,5976x10-3 | 3,6571x10-7 | 2,7329x10-5 | 1,4248x10-3 | 5,1113x10-3 | 5,7227x10-3 |
| Área | 0,2142 | 2,7329x10-5 | 2,6385x10-3 | 0,1164 | 0,4586 | 0,4677 |
| Vagas | 10,4166 | 1,4248x10-3 | 0,1164 | 6,0347 | 21,2500 | 22,9166 |
| Padrão A | 43,0000 | 5,1113x10-3 | 0,4586 | 21,2500 | 103,0000 | 102,0000 |
| Loc | 46,0000 | 5,7227x10-3 | 0,4677 | 22,9166 | 102,0000 | 116,0000 |

Análise da Variância

| Fonte de erro | Soma dos quadrados | Graus de liberdade | Quadrados médios | F calculado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Regressão | 2,6536x10-8 | 4 | 6,6341x10-9 | 55,55 |
| Residual | 1,7913x10-9 | 15 | 1,1942x10-10 |  |
| Total | 2,8327x10-8 | 19 | 1,4909x10-9 |  |

F Calculado 	 : 55,55

F Tabelado 	 : 4,893 (para o nível de significância de 1,000 %)

Significância do modelo igual a 8,2x10-7%

Aceita-se a hipótese de existência da regressão.

Nível de significância se enquadra em NBR 14653-2 Regressão Grau III.

Correlações Parciais

|  | VU | Área | Vagas | Padrão A | Loc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VU | 1,0000 | -0,1609 | 0,5472 | -0,8664 | -0,4686 |
| Área | -0,1609 | 1,0000 | 0,3331 | -0,0343 | -0,4236 |
| Vagas | 0,5472 | 0,3331 | 1,0000 | -0,4519 | -0,4178 |
| Padrão A | -0,8664 | -0,0343 | -0,4519 | 1,0000 | 0,2988 |
| Loc | -0,4686 | -0,4236 | -0,4178 | 0,2988 | 1,0000 |

Teste t das Correlações Parciais

Valores calculados para as estatísticas t :

|  | VU | Área | Vagas | Padrão A | Loc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VU |  | -0,631 | 2,532 | -6,720 | -2,054 |
| Área | -0,631 |  | 1,368 | -0,1328 | -1,811 |
| Vagas | 2,532 | 1,368 |  | -1,962 | -1,781 |
| Padrão A | -6,720 | -0,1328 | -1,962 |  | 1,213 |
| Loc | -2,054 | -1,811 | -1,781 | 1,213 |  |

Valor t tabelado (t crítico) : 2,947 (para o nível de significância de 1,00 %)

Significância dos Regressores (bicaudal)

(Teste bicaudal - significância 10,00%)

Coeficiente t de Student : t(crítico) = 1,7531

| Variável | Coeficiente | t Calculado | Significância | Aceito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Área | b1 | -6,275 | 1,5x10-3% | Sim |
| Vagas | b2 | 3,648 | 0,24% | Sim |
| Padrão A | b3 | -10,34 | 3,2x10-6% | Sim |
| Loc | b4 | -5,261 | 9,6x10-3% | Sim |

Os coeficientes são importantes na formação do modelo.

Aceita-se a hipótese de ß diferente de zero.

Nível de significância se enquadra em NBR 14653-2 Regressão Grau III.

Tabela de Resíduos

Resíduos da variável dependente 1/[VU].

| Nº Am. | Observado | Estimado | Resíduo | Normalizado | Studentizado | Quadrático |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,4444x10-4 | 1,4767x10-4 | -3,2277x10-6 | -0,2953 | -0,4263 | 1,0418x10-11 |
| 2 | 1,4861x10-4 | 1,6250x10-4 | -1,3893x10-5 | -1,2713 | -1,5415 | 1,9303x10-10 |
| 3 | 1,1334x10-4 | 1,1938x10-4 | -6,0357x10-6 | -0,5523 | -0,6045 | 3,6430x10-11 |
| 4 | 2,0994x10-4 | 1,9440x10-4 | 1,5539x10-5 | 1,4219 | 1,7074 | 2,4147x10-10 |
| 5 | 1,3066x10-4 | 1,2332x10-4 | 7,3440x10-6 | 0,6720 | 0,7160 | 5,3935x10-11 |
| 6 | 1,1458x10-4 | 1,1177x10-4 | 2,8046x10-6 | 0,2566 | 0,2985 | 7,8660x10-12 |
| 7 | 2,2500x10-4 | 2,1628x10-4 | 8,7171x10-6 | 0,7976 | 1,1563 | 7,5989x10-11 |
| 8 | 1,2380x10-4 | 1,2213x10-4 | 1,6713x10-6 | 0,1529 | 0,1647 | 2,7933x10-12 |
| 9 | 1,1702x10-4 | 1,1177x10-4 | 5,2426x10-6 | 0,4797 | 0,5581 | 2,7484x10-11 |
| 10 | 9,8492x10-5 | 8,8540x10-5 | 9,9519x10-6 | 0,9106 | 0,9973 | 9,9040x10-11 |
| 11 | 1,0692x10-4 | 1,0055x10-4 | 6,3741x10-6 | 0,5832 | 0,6538 | 4,0629x10-11 |
| 12 | 7,3643x10-5 | 8,7347x10-5 | -1,3703x10-5 | -1,2539 | -1,3740 | 1,8779x10-10 |
| 13 | 1,3877x10-4 | 1,4265x10-4 | -3,8782x10-6 | -0,3548 | -0,4157 | 1,5040x10-11 |
| 14 | 9,9408x10-5 | 9,5775x10-5 | 3,6327x10-6 | 0,3324 | 0,3680 | 1,3197x10-11 |
| 15 | 1,6842x10-4 | 1,7274x10-4 | -4,3276x10-6 | -0,3960 | -0,4769 | 1,8728x10-11 |
| 16 | 9,7297x10-5 | 9,2989x10-5 | 4,3077x10-6 | 0,3941 | 0,4465 | 1,8556x10-11 |
| 17 | 1,1538x10-4 | 1,1964x10-4 | -4,2587x10-6 | -0,3897 | -0,4560 | 1,8136x10-11 |
| 18 | 1,4177x10-4 | 1,2804x10-4 | 1,3725x10-5 | 1,2560 | 1,3333 | 1,8839x10-10 |
| 19 | 1,5094x10-4 | 1,7274x10-4 | -2,1805x10-5 | -1,9953 | -2,4033 | 4,7547x10-10 |
| 20 | 7,9166x10-5 | 8,7347x10-5 | -8,1804x10-6 | -0,7485 | -0,8202 | 6,6920x10-11 |

Resíduos x Valor Estimado

Este gráfico deve ser usado para verificação de homocedasticidade do modelo.

Momentos Centrais

Momento central de 1ª ordem 	: -2,6469x10-23

Momento central de 2ª ordem 	: 8,9566x10-11

Momento central de 3ª ordem 	: -3,8504x10-16

Momento central de 4ª ordem 	: -1,9252x10-17

| Coeficiente | Amostral | Normal | t de Student |
| --- | --- | --- | --- |
| Assimetria | -0,4542 | 0 | 0 |
| Curtose | -2402,8660 | 0 | Indefinido |

Distribuição assimétrica à esquerda e platicúrtica.

Intervalos de Classes

| Classe | Mínimo | Máximo | Freq. | Freq.(%) | Média |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -2,1805x10-5 | -1,4336x10-5 | 1 | 5,00 | -2,1805x10-5 |
| 2 | -1,4336x10-5 | -6,8674x10-6 | 3 | 15,00 | -1,1926x10-5 |
| 3 | -6,8674x10-6 | 6,0147x10-7 | 5 | 25,00 | -4,3456x10-6 |
| 4 | 6,0147x10-7 | 8,0703x10-6 | 7 | 35,00 | 4,4824x10-6 |
| 5 | 8,0703x10-6 | 1,5539x10-5 | 4 | 20,00 | 1,1983x10-5 |

Histograma

Amostragens eliminadas

Todas as amostragens foram utilizadas.

Presença de Outliers

Critério de identificação de outlier :

Intervalo de +/- 2,00 desvios padrões em torno da média.

Nenhuma amostragem foi encontrada fora do intervalo. Não existem outliers.

Gráfico de Indicação de Outliers

Efeitos de cada Observação na Regressão

F tabelado : 7,567 (para o nível de significância de 0,10 %)

| Nº Am. | Distância de Cook(*) | Hii(**) | Aceito |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0394 | 0,5201 | Sim |
| 2 | 0,2234 | 0,3197 | Sim |
| 3 | 0,0144 | 0,1652 | Sim |
| 4 | 0,2575 | 0,3064 | Sim |
| 5 | 0,0138 | 0,1190 | Sim |
| 6 | 6,3039x10-3 | 0,2611 | Sim |
| 7 | 0,2946 | 0,5241 | Sim |
| 8 | 8,7199x10-4 | 0,1383 | Sim |
| 9 | 0,0220 | 0,2611 | Sim |
| 10 | 0,0396 | 0,1662 | Sim |
| 11 | 0,0219 | 0,2043 | Sim |
| 12 | 0,0757 | 0,1671 | Sim |
| 13 | 0,0128 | 0,2712 | Sim |
| 14 | 6,1069x10-3 | 0,1839 | Sim |
| 15 | 0,0205 | 0,3107 | Sim |
| 16 | 0,0112 | 0,2206 | Sim |
| 17 | 0,0153 | 0,2697 | Sim |
| 18 | 0,0451 | 0,1126 | Sim |
| 19 | 0,5207 | 0,3107 | Sim |
| 20 | 0,0269 | 0,1671 | Sim |

(*) A distância de Cook corresponde à variação máxima sofrida pelos coeficientes do modelo quando se retira o elemento da amostra. Não deve ser maior que F tabelado.

Todos os elementos da amostragem passaram pelo teste de consistência.

(**) Hii são os elementos da diagonal da matriz de previsão. São equivalentes à distância de Mahalanobis e medem a distância  da observação para o conjunto das demais observações.

Distribuição dos Resíduos Normalizados

| Intervalo | Distribuição de Gauss | % de Resíduos no Intervalo |
| --- | --- | --- |
| -1; +1 | 68,3 % | 75,00 % |
| -1,64; +1,64 | 89,9 % | 95,00 % |
| -1,96; +1,96 | 95,0 % | 95,00 % |

Reta de Normalidade

Autocorrelação

Estatística de Durbin-Watson (DW) 	: 1,8980

(nível de significância de 1,0%)

Autocorrelação positiva (DW < DL) 	: DL   = 0,68

Autocorrelação negativa (DW > 4-DL) 	: 4-DL = 3,32

Intervalo para ausência de autocorrelação (DU < DW < 4-DU)

DU = 1,57   4-DU = 2,43

Pelo teste de Durbin-Watson, não existe autocorrelação.

Nível de significância se enquadra em NBR 14653-2 Regressão Grau III.

A autocorrelação (ou auto-regressão)  só pode ser verificada se as amostragens estiverem ordenadas segundo um critério conhecido.  Se os dados estiverem aleatoriamente dispostos, o resultado (positivo ou negativo)  não pode ser considerado.

Gráfico de Auto-Correlação

Se os pontos estiverem alinhados e a amostra estiver com os dados ordenados, pode-se suspeitar da existência de auto-correlação.

Estimativa x Amostra

| Nome da Variável | Valor Mínimo | Valor Máximo | Imóvel Avaliando |
| --- | --- | --- | --- |
| Área | 55,00 | 190,00 | 95,97 |
| Vagas | 1 | 4 | 2 |
| Padrão A | Baixo | Alto | Alto |
| Loc | 1,00 | 3,00 | 3,00 |

Nenhuma característica do objeto sob avaliação encontra-se fora do intervalo da amostra.

Formação dos Valores

Variáveis independentes :

• Área .............= 95,97

• Vagas ..........= 2

• Padrão A ......= Alto

• Loc ..............	= 3,00

Estima-se VU = R$ 11.397,16 / m²

O modelo utilizado foi :

[VU] = 1/( 2,5915x10-4  - 3,7035x10-3 /[Área]  + 5,1068x10-5 /[Vagas]  - 3,4782x10-5 x [Padrão A]  - 1,8002x10-5 x [Loc])

Intervalo de confiança de 80,0 % para o valor estimado: Mínimo: R$ 10.669,66 / m² Máximo: R$ 12.231,12 / m²

Avaliação da Extrapolação

Extrapolação dos limites amostrais para as características do imóvel avaliando

| Variável | Limite inferior | Limite superior | Valor no ponto de avaliação | Variação em relação ao limite | Aprovada (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área | 55,00 | 190,00 | 95,97 | Dentro do intervalo | Aprovada |
| Vagas | 1 | 4 | 2 | Dentro do intervalo | Aprovada |
| Padrão A | Baixo | Alto | Alto | Dentro do intervalo | Aprovada |
| Loc | 1,00 | 3,00 | 3,00 | Dentro do intervalo | Aprovada |

* Nenhuma variação é admitida além dos limites amostrais para as variáveis independentes.

Nenhuma variável independente extrapolou o limite amostral.

Extrapolação para o valor estimado nos limites amostrais

| Variável | Valor estimado no limite inferior | Valor estimado no limite superior | Valor estimado no ponto de avaliação | Maior variação | Aprovada (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área | 16.950,65 | 9.359,85 | 11.397,16 | Dentro do intervalo | Aprovada |
| Vagas | 8.828,07 | 13.337,91 | 11.397,16 | Dentro do intervalo | Aprovada |
| Padrão A | 6.357,07 | 11.397,16 | 11.397,16 | Dentro do intervalo | Aprovada |
| Loc | 8.081,14 | 11.397,16 | 11.397,16 | Dentro do intervalo | Aprovada |

** Nenhuma variação é admitida além dos limites amostrais para o valor estimado. Nenhuma variável pode extrapolar o limite amostral.

Nenhuma variável independente extrapolou o limite amostral.

Intervalos de Confiança

( Estabelecidos para os regressores e para o valor esperado E[Y] )

Intervalo de confiança de 80,0 % :

| Nome da variável | Limite Inferior | Limite Superior | Amplitude Total | Amplitude/média ( % ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Área | 11.362,64 | 11.431,89 | 69,26 | 0,61 |
| Vagas | 11.335,16 | 11.459,84 | 124,68 | 1,09 |
| Padrão A | 10.850,10 | 12.002,31 | 1.152,20 | 10,08 |
| Loc | 10.921,70 | 11.915,89 | 994,19 | 8,71 |
| E(VU) | 9.655,70 | 13.905,01 | 4.249,31 | 36,07 |
| Valor Estimado | 10.669,66 | 12.231,12 | 1.561,45 | 13,64 |

Amplitude do intervalo de confiança : até 30,0% em torno do valor central da estimativa.

Segundo os criterios da NBR 14653-2 Regressão Grau III:

O E(VU) possui uma amplitude no intervalo de confiança superior a 30,0% em torno do valor central da estimativa.

Gráficos da Regressão (2D)

Calculados no ponto médio da amostra, para :

• Área            	= 93,3377

• Vagas          	= 1,9200

• Padrão A     	= 2,1500

• Loc              	= 2,3000

# 10. CAMPO DE ARBÍTRIO

Conforme item 8.2.1.5.2  da ABNT NBR 14653-2 o campo de arbítrio pode ser utilizado quando variáveis relevantes para a avaliação não forem contempladas no modelo estatístico devido escassez de dados de mercado. Segundo norma técnica, dentro de um intervalo de 15% para mais ou para menos em cima do valor obtido o avaliador pode arbitrar o resultado mediante justificativa.

Como não foram colhidos dados de mercado referentes a transações, entende-se prudente arbitrar 10% a menos do valor calculado visando corrigir o valor obtido à partir de dados ofertados no mercado. Portanto, temos:

- Valor obtido – R$ 11.397,16

- Valor Arbitrado – R$ 10.257,44

# 11. DATA DE REFERÊNCIA

Base de cálculo – outubro de 20xx

# 12. ANÁLISE DO GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO

Analisando as premissas da ABNT NBR 14.653-2 passaremos a analisar o grau de fundamentação e precisão obtido no presente trabalho.

Analisando todas as exigências da ABNT NBR 14653-2 citadas acima e a pontuação atingida pelo presente laudo, concluímos que foi alcançado o Grau de Fundamentação II e Precisão III.

# 13. RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Considerando todas as metodologias supracitadas e demais premissas da ABNT NBR 14653, conclui-se que o valor de mercado do imóvel objeto de avaliação é:

| Valor unitário (R$ / m²) | R$ 10.257,44 |
| --- | --- |
| Área (m²) | 95,97 m² |
| Valor total (R$) | R$ 984.406,52 |
| Valor total arredondado (R$) | R$ 990.000,00 |
| Novecentos e noventa mil reais |  |

# 14. QUALIFICAÇÃO LEGAL

RICARDO AMBRÓSIO DE CAMPOS
DIRETOR TÉCNICO - CREA/MG 68.258D
CPF nº 750.142.976-68
Cédula de Identidade M-5.484.346 SSP/MG

LUCAS DE LIMA SOARES
ARQUITETO E URBANISMO
CAU - MG A51764-0
Cédula de Identidade MG-13.778.426 SSP/MG

# 15. LOCAL E DATA DO LAUDO

Belo Horizonte, 05 de novembro de 20xx

# 16. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Apartamento - Área de Serviço - Vista Parcial

Apartamento - Banheiro DCE - Vista Parcial

Apartamento - Banheiro Social - Vista Parcial

Apartamento - Banheiro Suíte - Vista Parcial

Apartamento - Closet - Vista Parcial

Apartamento - Cozinha - Vista Parcial

Apartamento - Cozinha - Vista Parcial

Apartamento - Quarto 01 - Vista Parcial

Apartamento - Quarto 02 / Escritório - Vista Parcial

Apartamento - Sala - Vista Parcial

Edifício Roma - Acesso - Vista Parcial

Edifício Roma - Hall - Vista Parcial

# ANEXOS

- Fichas individuais de pesquisa de mercado

- Documentos fornecidos