Este documento é de propriedade intelectual do escritório Giovanna Gogosz. Toda e qualquer comercialização é proibida, bem como seu compartilhamento - Sob pena prevista pela Lei dos Direitos Autorais

CHECKLIST PARA ÁREA DE SERVIÇO

3D

- Base (com pontos existentes)

- Revestimentos (piso e parede)

- Marcenaria

  - Armário produtos

  - Armário vassouras

  - Cesto de Roupa Suja

  - Cabideiro

  - Definir Puxadores

- Marmoraria

  - Bancada

  - Rodabase

  - Frontão

- Rodapé

- Eletros

  - Máquina lava e seca

- Metais

  - Tanque

  - Torneira

  - Ralo oculto

- Móveis Soltos

- Decoração

- Varal

- Forro

  - Reforço Varal

- Iluminação

- Equipamentos

- Pontos elétricos aparentes

- Tábua de passar

- COLOCAR ESCALA HUMANA

- Comparar fotos com o 3D para ver se faz sentido

Medidas padrão:

- Cabideiro a 0,90m a 1m h da bancada

EXECUTIVO

GERAL:

- Não utilizar hachuras pretas;

- Facilitar visualização de informações. (cotas, linhas de chamada etc...);

- Não cotar o que for desnecessário. Ex: Cotas da cuba na planta Layout cotas não são necessárias, apenas no detalhamento;

- Não cotar o eixo de instalação dos metais, utilizar linha de chamada pedindo centralização em parede, bancada, ou qualquer outro ponto de referência;

- Checar se há forro rebaixado existente;

Planta situação atual

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Cotas gerais;

- Nome do ambiente;

- Pé direito;

- Área;

Planta situação proposta

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Cotas gerais;

- Nome do ambiente;

- Pé direito;

- Área;

DEMOLIR E CONSTRUIR:

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Paredes demolir;

- Cota parede demolir;

- Parede construir;

- Cota parede construir;

- Indicação abertura de nicho;

- Linha de chamada com informações sobre o nicho;

- Quadro especificando se vai retirar revestimentos existentes;

- Quadro especificando se vai retirar bancada existente;

- Quadro especificando se vai retirar tanque existente;

- Quadro especificando se vai demolir forro existente;

- Quadro especificando se vai demolir ou retirar algo mais;

- Legenda com apenas o necessário;

- Colocar obs para nivelar o contrapiso quando houver ladrilho hidráulico;

- Colocar obs para nivelar o contrapiso da A.S/Cozinha/Varanda quando for integrar;

Layout

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Símbolo das vistas;

- Numeração e legenda:

- bancada, rodabase, marcenaria (usar “conjunto”), material da mesma;

- cuba – modelo, marca;

- torneira ou misturador – modelo, marca;

- Eletros: Máquina Lava e seca

- Aquecedor a gás

- Varal

Layout Cotas

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Cotar:

  - Passagens;

  - Armários;

  - Móveis;

  - Bancada (cotas gerais, sem detalhes);

Alvenaria – Demolir e Construir:

- Portas a remover;

- Bancadas a remover;

- Revestimentos a remover;

- Forro e/ou molduras de gesso a remover;

- Linhas de chamada detalhando;

- Cotar as paredes que serão removidas ou construídas;

- Colocar obs para nivelar o contrapiso quando houver ladrilho hidráulico;

Pontos técnicos

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Verificar pontos de água e esgoto existentes para instalação dos metais.

- Marcar os pontos de água e esgoto existentes;

- Se houver, marcar pontos a adicionar e remover água e esgoto;

- Especificar com linha de chamada ponto de água quente, ponto de água fria e esgoto;

- Linha de chamada para prever troca do miolo dos registros;

- Prever ponto de tomada na bancada/ilha (se necessário);

- Pensar em local para abrir tábua de passar e tomada para ferro;

- Especificar se vai alterar caixinha existente 4x2 para uma 4x4 ou vice versa;

- Se houver substituição de tomadas, especificar com linha de chamada em planta e VISTA;

- Especificar os pontos de elétrica adicionados em planta e VISTA;

- Se houver led no nicho, verificar altura do ponto de elétrica, e posicioná-lo no canto;

- Prever ponto para lava e seca (elétrica)

- Ponto de led para marcenaria (se necessário);

- Ponto de led para nicho (se necessário);

- Aviso de prever driver no forro (se necessário);

- Cotas pelo eixo em todos pontos novos;

- Legenda reduzida com o necessário;

- Tomadas  20A;

- Verificar se há necessidade de remoção de ponto de água aparente que não será utilizado;

- Ponto de água para tanque + esgoto (AF/AQ=60cm) (ESGOTO=50cm);

- Se for torneira de parede (AF/AQ=120cm);

- Lembrar de especificar água quente e água fria;

- Tomada para eletros: lava e seca

- Sempre checar voltagem.

- Cotas nos pontos a adicionar.

Forro

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s):

- Janela;

- Especificar forro novo ou a manter;

- Detalhe tabica;

- Detalhe rasgo para iluminação, se houver;

- Cotas rasgo para iluminação se houver;

- Legenda apenas com o necessário;

- Todas vistas devem aparecer o forro com no mínimo 12m de distância da laje;

- Reforço no gesso caso instale revestimento no teto ou varal;

Iluminação – circuitos

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s):

- Janela;

- Fita de led nicho (planta e vista);

- Fita de led marcenaria (planta e vista);

- Fita de led espelho (planta e vista);

- Distribuição de circuitos por ordem e maneira lógica: central primeiro, depois os indiretos e por último os decorativos;

- Atenção número de circuitos X tamanho da caixinha;

- Não prever paralelos a toa;

- Legenda apenas com as luminárias necessárias;

- Colocar na legenda: tipo de luminária, branco quente e quantidade de lumens;

Iluminação – cotas

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s):

- Janela;

- Cotas sempre do eixo;

- Cotar os tamanhos de fitas de led;

- Colocar quantitativos na legenda;

Revestimentos

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s):

- Janela;

- Verificar se haverá revestimento até o teto, neste caso, deverá entrar dentro da tabica. (Criar linha de chamada);

- Desenhar as baguetes na planta;

- Desenhar paginação – planta;

- Desenhar paginação – paredes;

- Verificar se o rejunte piso e parede estão alinhados/coerentes;

- Fazer a contagem individual das peças para realizar o pedido;

- Se a peça tiver desenho, considerar que elas têm uma sequência e isso impacta no quantitativo;

- Quando houver um mesmo revestimento com dimensões divergentes que vá no piso e também nas paredes, seguir paginação da parede, e se possível utilizar rodapé para amenizar a troca do sentido das peças.

- Se houver revestimento Castelatto, colocar aviso para seguir a paginação deles;

- se houver revestimento no nicho, fazer detalhamento com a paginação ampliada;

- Indicar quinas meia esquadria;

- Paginar o piso partindo da porta na maioria dos casos;

- Seta(s) de paginação (planta);

- Seta(s) de paginação (vistas);

- Cotas nas vistas de revestimentos;

- Verificar a paginação, e onde estão os recortes. Para todos os casos, não é possível utilizar o centro da peça para recorte, somente as extremidades. Caso necessário, trocar as dimensões do revestimento;

- Revestimentos com desenho, estampa, ripa, entre outros que são contínuos nas peças, tem menor aproveitamento de peça, verificar quantidades;

- Indicar acabamento de forro;

- Indicar acabamento de paredes com quantitativo de revestimentos;

- Se houver papel de parede, indicar código e qtd de rolos;

- Indicar se há soleiras e baguetes;

- Indicação de rodapé;

Detalhamentos (Vistas)

VISTAS:

- Símbolo das vistas na planta de layout

- COMPLETAS

  - Bancadas;

  - Louças;

  - Metais;

  - Marcenaria;

  - Marmoraria;

  - Mobiliário;

  - Eletrodomésticos;

  - Revestimento de fundo;

  - Fitas de led;

  - Pontos elétricos exist;

  - Pontos elétricos a add;

  - Pontos elétricos a remover;

- PONTOS TÉCNICOS

  - PAREDES LIMPAS, APENAS PONTOS TÉCNICOS APARENTES;

  - Pontos existentes;

  - Pontos a add;

  - Pontos a remov;

  - Lembrete: ponto led nicho

  - Lembrete: ponto led espelho;

- Fitas de led: Colocar o início do ponto elétrico. Não indicar a fita toda.

  - Especificar drivers de led no forro para os pontos de led;

  - Cotas nos pontos a add;

  - Caixa de passagem;

  - COMPATIBILIZAR COM AS VISTAS

- REVESTIMENTOS

  - PAREDES LIMPAS, APENAS A PAGINAÇÃO DOS REVESTIMENTOS;

  - Seta de paginação;

  - Cotas nas dimensões onde será instalado revest;

  - Indicação da especificação de revestimento;

- Se a alguma vista for muito simples, por exemplo, só um ponto de tomada, pode juntar com a de revestimento;

- Se a vista de tomada não tiver nenhum ponto a adicionar, não precisa fazê-la, apenas mostrar os pontos existentes na vista geral;

MARMORARIA

- Bancada – Isometria, vista superior, lateral e frontal;

- Rodabases e baguetes – isometria, vista superior, lateral e frontal;

- Complemento de bancada sempre uma peça só se possível – isometria, vista superior, lateral e frontal;

- Cotas gerais nas vistas em isometria;

- Cotas em vistas superiores, laterais e frontais;

- Indicar onde há recorte para a cuba, tomadas e outros;

- Não cotar cortes de cubas, tomadas e outros, apenas indicar modelos;

- Conferir altura final da cuba (90 a 94cm – padrão)

- Lembrete: pingadeira da pedra passar 2cm

MARCENARIA

- Vista isométrica com cotas gerais;

- Indicação de acabamento na vista geral;

- Vista superior da mobília com cotas;

- Vista frontal da mobília com cotas;

- Vista lateral da mobília com cotas;

- Indicar as frentes (porta, gaveta, cesto, etc);

- Colocar projeções necessárias nas vistas para indicar aberturas;

- Linha de chamada de fita de led onde houver;

- Detalhamento de cava de fita de led

- Indicar recorte onde houver necessidade;

- Indicar puxador e detalhamento do mesmo;

- Lembrete: pingadeira da pedra passar 2cm