Este documento é de propriedade intelectual do escritório Giovanna Gogosz. Toda e qualquer comercialização é proibida, bem como seu compartilhamento - Sob pena prevista pela Lei dos Direitos Autorais

CHECKLIST PARA VARANDA

3D

- Base (com pontos existentes)

- Revestimentos (piso, rodapé e parede)

- Guarda-corpo

- Fechamento da sacada - cortina de vidro aberta

- Marcenaria

  - Lixeira embutida

  - Tamponamento churrasqueira

  - Definir Puxadores e acabamentos

  - Canto Alemão, verificar angulação do encosto para que não fique muito reto

  - Evitar usar portas de correr pois o trilho fica aparente

  - Verificar interferência das aberturas (se irá bater em guarnição, etc)

  - Verificar se a marcenaria não está invadindo o cortineiro

- Marmoraria

  - Bancada

  - Frontão mínimo 10cm;

  - Conferir se altura da bancada está de acordo com o cliente;

  - Conferir altura final da bancada (90 a 94cm – padrão);

  - Profundidade mínima da pedra está de acordo com a cuba escolhida

  - Área molhada

  - Rodabases 15 a 20 cm (padronizar pelo rodapé padrão da casa) – recuo frontal 10cm- recuo lateral 5cm;

  - Borda (min 4cm)

  - Lembrete: pingadeira da pedra passar 2cm

  - Conferir se haverá calha úmida

- Rodapé

- Piso ou santa luzia 15cm-20cm – PADRONIZAR CASA TODA

- Eletros – sempre conferir manual para os espaçamentos laterais, em cima e do fundo

  - Churrasqueira

  - Cervejeira

  - Choppeira

  - Adega

- Metais

  - Cuba

  - Torneira/misturador

  - Canal Equipado

  - Triturador de alimentos

  - Porta detergente

- Móveis Soltos

- Decoração

- Forro

  - Cortineiro

  - Rasgo iluminado

- Iluminação

- Equipamentos

  - Torre de tomada

  - Lixeira de embutir na pedra

  - Vidro na churrasqueira

  - Evaporadora

  - Condensadora

- Persiana (não bater nos móveis)

- Pontos elétricos aparentes

- Caso o espelho seja piso teto, dividi-lo em partes

- Deixar 15cm de cada lado da janela para o cortineiro

- Verificar se o cliente gostaria de caixa de som no teto

- COLOCAR ESCALA HUMANA

- Comparar fotos com o 3D para ver se faz sentido

Medidas padrão:

- Tv eixo ~ 1,40h

- CORTINEIRO 20CM: Cortina Voal, Cortina Transpassada ou Cortina Motorizada

- CORTINEIRO 15CM: Rolo ou romana sem transpasse

EXECUTIVO

GERAL:

- Não utilizar hachuras pretas;

- Facilitar visualização de informações. (cotas, linhas de chamada etc...);

- Não cotar o que for desnecessário. Ex: Cotas da cuba na planta Layout cotas não são necessárias, apenas no detalhamento;

- Não cotar o eixo de instalação dos metais, utilizar linha de chamada pedindo centralização em parede, bancada, ou qualquer outro ponto de referência;

- Checar se há forro rebaixado existente;

Planta situação atual

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Cotas gerais;

- Nome do ambiente;

- Pé direito;

- Área;

Planta situação proposta

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Cotas gerais;

- Nome do ambiente;

- Pé direito;

- Área;

DEMOLIR E CONSTRUIR:

- Estrutura;

- Paredes;

- Planta geral com todos os ambientes

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Paredes demolir;

- Cota parede demolir;

- Parede construir;

- Cota parede construir;

- Indicação abertura de nicho com medidas

- Quadro especificando se vai retirar revestimentos existentes;

- Quadro especificando se vai retirar bancada existente;

- Quadro especificando se vai retirar churrasqueira existente;

- Quadro especificando se vai demolir forro existente;

- Quadro especificando se vai demolir ou retirar algo mais;

- Legenda com apenas o necessário;

- Colocar obs para nivelar o contrapiso quando houver ladrilho hidráulico;

- Colocar obs para nivelar o contrapiso da sala/varanda quando for integrar;

- Colocar o máximo de informações possíveis nessa planta para que o engenheiro consiga orçar corretamente

Layout

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Símbolo das vistas;

- Numeração e legenda:

- bancada, rodabase, marcenaria (usar “conjunto”), material da mesma;

- cuba – modelo, marca;

- torneira ou misturador – modelo, marca;

- persiana (não bater nos móveis) (colocar altura considerando que a cortina entra no cortineiro)

- cortina de vidro

- tapete

- Eletros: Churrasqueira, frigobar, cervejeira, adega, lareira, condensadora

- Canal equipado

- Mobiliário: Mesa, cadeira

- Marcenaria

- Marmoraria nome e acabamento

Layout Cotas

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Cotar:

  - Passagens;

  - Armários;

  - Móveis;

  - Bancada (cotas gerais, sem detalhes);

Alvenaria – Demolir e Construir:

- Portas a remover;

- Bancadas a remover;

- Revestimentos a remover;

- Forro e/ou molduras de gesso a remover;

- Linhas de chamada detalhando;

- Cotar as paredes que serão removidas ou construídas;

- Colocar obs para nivelar o contrapiso quando houver ladrilho hidráulico;

Pontos técnicos

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Verificar pontos de água e esgoto existentes para instalação dos metais.

- Marcar os pontos de água e esgoto existentes;

- Se houver, marcar pontos a adicionar e remover água e esgoto;

- Especificar com linha de chamada ponto de água quente, ponto de água fria e esgoto;

- Linha de chamada para prever troca do miolo dos registros;

- Prever ponto de tomada na bancada/ilha;

- Especificar se vai alterar caixinha existente 4x2 para uma 4x4 ou vice versa;

- Se houver substituição de tomadas, especificar com linha de chamada em planta e VISTA;

- Especificar os pontos de elétrica adicionados em planta e VISTA;

- Se houver led no nicho, verificar altura do ponto de elétrica, e posicioná-lo no canto;

- Prever ponto para churrasqueira (elétrica)

- Ponto de led para marcenaria (se necessário);

- Ponto de led para nicho (se necessário);

- Aviso de prever driver no forro (se necessário) ou prever fundo falso no armário para esconder o driver

- Cotas pelo eixo em todos pontos novos;

- Legenda reduzida com o necessário;

- Tomadas  20A;

- Verificar se há necessidade de remoção de ponto de água aparente que não será utilizado;

- Organizar o máximo possível essa planta para facilitar a visualização na obra

- Quando houver marcenaria na frente sempre manter os pontos técnicos existentes

- Torre tomadas

- Quando houver marcenaria, prever novos pontos pela mesma

Prever ponto para os seguintes eletros:

- Ponto de água para pia + esgoto (AF/AQ=60cm) (ESGOTO=50cm);

- Se for torneira de parede (AF/AQ=120cm);

- Lembrar de especificar água quente e água fria;

- Ponto de água para filtro (120cm a 140cm) Se usar torneira com filtro não usa esse ponto;

- Ponto de gás com acesso (não pode ficar atrás de um forno embutido, deve ficar no módulo debaixo ou do lado, com fácil acesso);

- Ponto de água para lava louça. (85cm) e esgoto;

- Tubulação da coifa – caso tenha mudado de lugar;

- Tomada para eletros: Churrasqueira, frigobar, cervejeira, adega, lareira, condensadora

- Torre de tomadas ou tomada nas bancadas (duplas ou triplas)

- Sempre checar voltagem. EX: O forno de embutir é sempre 220V.

- TV: Tomada + rede + antena + caixa de passagem

- Cotas nos pontos a adicionar.

- Nas laterais de bancos e canto alemão

Forro

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s):

- Janela;

- Especificar forro novo ou a manter;

- Detalhe tabica;

- Detalhe rasgo para iluminação, se houver (conferir se o detalhamento bate com as medidas do projeto);

- Detalhe cortineiro, se houver (conferir se o detalhamento bate com as medidas do projeto);

- Cotas dos rasgos e cortineiro, se houver;

- Quando houver reforço no forro, cotar os eixos

- Legenda apenas com o necessário;

- Todas vistas devem aparecer o forro com no mínimo 12m de distância da laje;

- Reforço no gesso caso instale revestimento;

- Cortineiro 20cm – cortina voil, cortina transpassada ou cortina motorizada

- Cortineiro 15cm – rolo ou romana sem transpasse

- Deixar 15cm de cada lado da janela para o cortineiro.

Iluminação – circuitos

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s):

- Janela;

- Fita de led nicho (planta e vista);

- Fita de led marcenaria (planta e vista);

- Fita de led espelho (planta e vista);

- Distribuição de circuitos por ordem e maneira lógica: central primeiro, depois os indiretos e por último os decorativos;

- Atenção número de circuitos X tamanho da caixinha;

- Não prever paralelos à toa;

- Legenda apenas com as luminárias necessárias;

- Colocar na legenda: tipo de luminária, branco quente e quantidade de lumens;

- Não esquecer de incluir abajures/luminárias de piso caso houver;

- Indicar quando o interruptor for independente e acender pela marcenaria

- Sanca iluminada e rasgo com iluminação apenas de um lado

- Avaliar se no cortineiro vai ser fita ou tubular

- Verificar com o cliente se ele quer caixa de som no teto, mostra-la na planta de iluminação e iluminação cotas

- Não colocar spot em cima do ar condicionado

- Não colocar spot em cima da TV

- Incluir nota que toda iluminação é 2700K

- Incluir nota que que fita de led da marcenaria é 4,8w branco quente

Iluminação – cotas

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s):

- Janela;

- Cotas sempre do eixo;

- Cotar os tamanhos de fitas de led;

- Colocar quantitativos na legenda;

- Separar quantitativo geral do decorativo

- Incluir nota que toda iluminação é 2700K

- Cotar quantitativo da fita de led dos nichos de marmoraria separadas das fitas de marcenaria

Revestimentos

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s):

- Janela;

- Símbolo de indicação dos acabamentos, verificar se os números não estão de ponta cabeça e sempre deixar o fundo branco para visualização

- Verificar se haverá revestimento até o teto, neste caso, deverá entrar dentro da tabica. (Criar linha de chamada);

- Desenhar as baguetes na planta;

- Desenhar paginação – planta;

- Desenhar paginação – paredes;

- Verificar se o rejunte piso e parede estão alinhados/coerentes;

- Se a peça tiver desenho, considerar que elas têm uma sequência e isso impacta no quantitativo;

- Quando houver um mesmo revestimento com dimensões divergentes que vá no piso e também nas paredes, seguir paginação da parede, e se possível utilizar rodapé para amenizar a troca do sentido das peças.

- Se houver revestimento Castelatto, colocar aviso para seguir a paginação deles;

- Verificar se haverá revestimento até o teto, neste caso, deverá entrar dentro da tabica. (Criar linha de chamada);

- Indicar quinas meia esquadria;

- Paginar o piso partindo da porta na maioria dos casos;

- Seta(s) de paginação (planta);

- Seta(s) de paginação (vistas);

- Cotas nas vistas de revestimentos;

- Verificar a paginação, e onde estão os recortes. Para todos os casos, não é possível utilizar o centro da peça para recorte, somente as extremidades. Caso necessário, trocar as dimensões do revestimento;

- Revestimentos com desenho, estampa, ripa, entre outros que são contínuos nas peças, tem menor aproveitamento de peça, verificar quantidades;

- Indicar acabamento de forro;

- Indicar acabamento de paredes

- Se houver papel de parede, indicar código e quantidade de rolos;

- Indicar se há soleiras e baguetes e cota-las;

- Indicação de rodapé;

- Quando houver revestimento no forro, colocar hachura

- Não considerar rodapé onde vai marcenaria ou revestimento

- Rodapé do piso – verificar se existe pronto no mercado, caso contrário contabilizar na soma do revestimento

- Numerar os revestimentos grandes por peça

- Ladrilho, pastilhas e tijolinho contabilizar por metro quadrado

- Não considerar sobra de revestimentos no executivo

Vidraçaria

- Especificar sentido da abertura, quantidade de folhas, se possível anexar desenho padrão do condomínio

Detalhamentos (Vistas)

VISTAS:

- Símbolo das vistas na planta de layout

- COMPLETAS

  - Bancadas;

  - Louças;

  - Metais;

  - Marcenaria;

  - Marmoraria;

  - Mobiliário;

  - Eletrodomésticos;

  - Revestimento de fundo;

  - Fitas de led;

  - Pontos elétricos exist;

  - Pontos elétricos a add;

  - Pontos elétricos a remover;

  - Linha de chamada de TUDO que aparecer

- PONTOS TÉCNICOS

  - PAREDES LIMPAS, APENAS PONTOS TÉCNICOS APARENTES;

  - Pontos existentes;

  - Pontos a add;

  - Pontos a remov;

  - Lembrete: ponto led nicho

  - Lembrete: ponto led espelho;

  - Fitas de led: Colocar o início do ponto elétrico. Não indicar a fita toda.

  - Especificar drivers de led no forro ou em fundos falsos da marcenaria

  - Cotas nos pontos a add;

  - Caixa de passagem;

  - Linha de chamada especificando o que é cada ponto novo. Ex: Placa 4x2 com 2 tomadas

  - COMPATIBILIZAR COM A PLANTA

- REVESTIMENTOS

  - PAREDES LIMPAS, APENAS A PAGINAÇÃO DOS REVESTIMENTOS;

  - Seta de paginação;

  - Cotas nas dimensões onde será instalado revest;

  - Indicação da especificação de revestimento;

  - Se a alguma vista for muito simples, por exemplo, só um ponto de tomada, pode juntar com a de revestimento;

  - Se a vista de tomada não tiver nenhum ponto a adicionar, não precisa fazê-la, apenas mostrar os pontos existentes na vista geral;

MARMORARIA

- Borda mínimo 4cm

- Bancada – Isometria, vista superior, lateral e frontal

- Rodabases e baguetes – isometria, vista superior, lateral e frontal;

- Complemento de bancada sempre uma peça só se possível – isometria, vista superior, lateral e frontal;

- Cotas gerais nas vistas em isometria;

- Cotas em vistas superiores, laterais e frontais;

- Indicar onde há recorte para a cuba, tomadas e outros e não indicar medidas;

- Conferir altura final da cuba (90 a 94cm – padrão)

- Lembrete: pingadeira da pedra passar 2cm

- Quando houver cuba esculpida com tamponamento, detalhar e indicar no projeto

- Especificar medidas do frontão, saia e rodabase

MARCENARIA

- Vista isométrica com cotas gerais;

- Indicação de acabamento na vista geral;

- Vista superior da mobília com cotas;

- Vista frontal da mobília com cotas;

- Vista lateral da mobília com cotas;

- Indicar as frentes (porta, gaveta, cesto, etc);

- Colocar projeções necessárias nas vistas para indicar aberturas;

- Linha de chamada de fita de led onde houver;

- Detalhamento de cava de fita de led (cabeceira, prateleira, nicho, armário)

- Indicar recorte onde houver necessidade;

- Indicar puxador e detalhamento do mesmo;

- Indicar acabamento, cor e tipo de mdf

- Canto Alemão, verificar angulação do encosto para que não fique muito reto

- Mostrar interno dos armários

- Quando forem armários mais simples, apenas colocar uma nota de aviso para prever prateleira no interior dos armários

- Indicar localização da lixeira

- Prever tamponamento churrasqueira