Este documento é de propriedade intelectual do escritório Giovanna Gogosz. Toda e qualquer comercialização é proibida, bem como seu compartilhamento - Sob pena prevista pela Lei dos Direitos Autorais

CHECKLIST PARA SALA

3D:

- Paredes, portas e janelas – conferir com a foto do local;

- Checar PD folha de medição

- Revestimentos com as medidas corretas;

- Sofá;

- Mesa Lateral;

- Mesa de centro;

- Tapete;

- Evaporadora;

- Tv e painel;

- Telefone e ponto do roteador

- Pontos elétricos

- Mesa de Jantar;

- Aparador;

- Adega, lareira, carrinho bar;

- Cortina;

- Rodapé;

- Bancada Home Office;

- Definir Puxadores

- Prever espaço para cortina/persiana sem bater no móvel

- Verificar interferência das aberturas (se irá bater em guarnição, etc)

- Caso tenha canto alemão, verificar angulação do encosto para que não fique muito reto

- Prever tomada no canto alemão

- Quando houver uma área muito grande de marcenaria, desenhar frisos para não aparecer as emendas no mdf. Medida aproximada da chapa de mdf 2,72 x 1,83

- Caso o espelho seja piso teto, dividi-lo em partes

- Deixar 15cm de cada lado da janela para o cortineiro

- Verificar se o cliente gostaria de caixa de som no teto

- Comparar fotos com o 3D para ver se faz sentido

MEDIDAS PADRÕES

- TV: Eixo ~ 1,10h

- CORTINEIRO 20CM: Cortina Voal, Cortina Transpassada ou Cortina Motorizada

- CORTINEIRO 15CM: Rolo ou romana sem transpasse

EXECUTIVO:

GERAL:

- Não utilizar hachuras pretas.

- Facilitar visualização de informações. (cotas, linhas de chamada etc...)

- Procurar não cruzar cotas.

- Não cotar o que for desnecessário. Ex: Cotas da cuba na planta Layout cotas não são necessárias, apenas no detalhamento.

- Não cotar o eixo de instalação dos metais. Utilizar linha de chamada pedindo centralização em parede, bancada, ou qualquer outro ponto de referência.

- Compatibilizar plantas e vistas:

- Checar se há forro rebaixado existente.

- Indicar sobre contrapiso quando necessário em projeto.

PLANTA SITUAÇÃO ATUAL

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Cotas gerais;

- Nome do ambiente;

- Pé direito;

- Área;

PLANTA SITUAÇÃO PROPOSTA

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Cotas gerais;

- Nome do ambiente;

- Pé direito;

- Área;

- Layout humanizado;

- Hachuras leves;

DEMOLIR E CONSTRUIR:

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Paredes demolir;

- Cota parede demolir;

- Parede construir;

- Cota parede construir;

- Indicação abertura de nicho;

- Linha de chamada com informações sobre o nicho;

- Quadro especificando se vai retirar revestimentos existentes;

- Quadro especificando se vai demolir forro existente;

- Quadro especificando se vai demolir ou retirar algo mais;

- Legenda com apenas o necessário;

- Colocar obs para nivelar o contrapiso quando houver ladrilho hidráulico;

- Colocar obs para nivelar contrapiso sala/varanda quando for integrar;

- Colocar o máximo de informação civil nessa planta para o engenheiro conseguir orçar corretamente

LAYOUT

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Projeção armário superiores e prateleiras;

Numeração e legenda: (nome+Marca+Medidas)

- Sofá;

- Mesa lateral;

- Mesa de centro;

- Mesa de apoio;

- Painel TV;

- Tapete;

- Cortina; (não bater nos móveis) – considerar a altura que entra no cortineiro

- Armário;

- Aparador, Carrinho de Bar;

- Adega;

- Sub Woofer, Home Theater, Caixinha de som de teto;

- Quadros;

- Espelho;

- TV;

- Condensadora;

- Pendentes;

- Marcar abertura do vidro

LAYOUT COM COTAS:

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Cotar:

  - Passagens;

  - Mobiliário;

  - Marcenaria;

  - Tapete;

  - Cortineiro;

Pontos técnicos (PLANTA E VISTAS)

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Prever pontos para infra do Ar;

- Prever ponto para TV e equipamentos;

- Indicar caixa de passagem;

- Especificar se vai alterar caixinha existente 4x2 para uma 4x4 ou vice versa;

- Se houver substituição de tomadas, especificar com linha de chamada em planta e VISTA;

- Especificar os pontos de elétrica adicionados em planta e VISTA;

- Ponto de led para marcenaria (se necessário);

- Ponto de led para espelho (se necessário);

- Ponto de led para nicho (se necessário);

- Aviso de prever driver no forro (se necessário);

- Cotas pelo eixo em todos pontos novos;

- Legenda reduzida com o necessário;

- Se houver led nos armários e prateleiras, verificar altura do ponto de elétrica, e posicioná-lo no canto.

Prever ponto para os seguintes eletrônicos:

- Ponto de televisão.

- Ponto de telefone.

- Ponto de internet

- Ponto de antena.

- Tomada para equipamentos: Net/Videogame/Roteador/DVD/

- Ponto Interfone.

- Caixa de passagem na alvenaria, quando necessário. Considerar conduite de 2 polegadas ou tubo de PVC

- Passa-fio na marcenaria, quando necessário.

- Sempre checar voltagem.

- Cotas somente os pontos a adicionar.

- Tomada perto do sofá/mesa lateral;

FORRO (PLANTA E VISTAS)

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s):

- Janela;

- Especificar forro novo ou a manter;

- Detalhe tabica;

- Detalhe rasgo para iluminação, se houver;

- Cotas rasgo para iluminação se houver;

- Legenda apenas com o necessário;

- Todas vistas devem aparecer o forro com no mínimo 12m de distância da laje;

- Reforço no gesso se necessário;

- Quando houver reforço no forro, cotar os eixos

ILUMINAÇÃO:

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s):

- Janela;

- Verificar se haverá caixa de som no teto;

- Fita de led marcenaria (planta e vista);

- Fita de led espelho (planta e vista);

- Fita de led no cortineiro;

- Distribuição de circuitos por ordem e maneira lógica: central primeiro, depois os indiretos e por último os decorativos;

- Atenção número de circuitos X tamanho da caixinha;

- Não prever paralelos a toa;

- Legenda apenas com as luminárias necessárias;

- Colocar na legenda: tipo de luminária, branco quente e quantidade de lumens;

- Hall de entrada: Luz por sensor de presença

- Indicar QDC

- Não colocar spot em cima do ar condicionado

- Não colocar spot em cima da tv

- Indicar quando o interruptor for independente e acender pela marcenaria

- Incluir notas escrito que toda iluminação é 2700k

- Incluir nota escrito: fita de led embutida na marcenaria 4,8w branco quente

ILUMINAÇÃO COM COTAS:

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s):

- Janela;

- Cotas sempre do eixo;

- Cotar os tamanhos de fitas de led;

- Colocar quantitativos na legenda;

Revestimentos:

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s):

- Janela;

- Verificar se haverá revestimento/painel até o teto, neste caso, deverá entrar dentro da tabica. (Criar linha de chamada);

- Desenhar as baguetes na planta;

- Desenhar paginação – planta;

- Desenhar paginação – paredes;

- Se a peça tiver desenho, considerar que elas têm uma sequência e isso impacta no quantitativo;

- Paginar o piso partindo da porta na maioria dos casos;

- Seta(s) de paginação (planta);

- Seta(s) de paginação (vistas);

- Cotas nas vistas de revestimentos;

- Onde tem marcenaria não tem rodapé

- Não considerar perda no projeto, apenas no memorial, na soma final;

- Quando houver um mesmo revestimento com dimensões divergentes que vá no piso e também nas paredes, seguir paginação da parede, e se possível utilizar rodapé para amenizar a troca do sentido das peças.

- Rodapé do piso – verificar se existe pronto no mercado, caso contrário contabilizar na soma do revestimento

- Rodapé sempre contar metros lineares

- Numerar os revestimentos grandes por peça

- Ladrilho, pastilhas e tijolinho contabilizar por metro quadrado

VISTAS:

- COMPLETAS

  - Mobiliário

  - Marcenaria;

  - Revestimento de fundo;

  - Fitas de led;

  - Pontos elétricos exist;

  - Pontos elétricos a add;

  - Pontos elétricos a remover;

  - Eletrônicos;

  - Pendentes;

- PONTOS TÉCNICOS

  - PAREDES LIMPAS, APENAS PONTOS TÉCNICOS APARENTES;

  - Pontos existentes;

  - Pontos a add;

  - Pontos a remov;

  - Lembrete: ponto led nichos

  - Lembrete: ponto led espelho;

  - Especificar drivers de led no forro para os pontos de led;

  - Cotas nos pontos a add;

  - Caixa de passagem/passa-fio;

  - Ponto a transferir pela marcenaria;

  - COMPATIBILIZAR COM AS VISTAS

- REVESTIMENTOS

  - PAREDES LIMPAS, APENAS A PAGINAÇÃO DOS REVESTIMENTOS;

  - Seta de paginação;

  - Cotas nas dimensões onde será instalado revest;

  - Indicação da especificação de revestimento;

MARCENARIA:

  - Vista isométrica com cotas gerais;

  - Indicação de acabamento na vista geral;

  - Vista superior da mobília com cotas;

  - Vista frontal da mobília com cotas;

  - Vista lateral da mobília com cotas;

  - Indicar as frentes (porta, gaveta, cesto, etc);

  - Colocar projeções necessárias nas vistas para indicar aberturas;

  - Linha de chamada de fita de led onde houver;

  - Detalhamento de cava de fita de led;

  - Detalhar e especificar puxadores;

  - Mostrar interno dos armários - Quando for armários mais simples, apenas colocar uma nota de aviso para prever prateleira no interior dos armários

  - Indicar recorte onde houver necessidade;

  - Indicar puxador e detalhamento do mesmo;

  - Indicação das prateleiras e nichos

  - Indicar acabamento, cor e tipo de mdf

Marmoraria:

  - Soleira e/ou baguete;