Este documento é de propriedade intelectual do escritório Giovanna Gogosz. Toda e qualquer comercialização é proibida, bem como seu compartilhamento - Sob pena prevista pela Lei dos Direitos Autorais

CHECKLIST PARA BANHEIRO E LAVABO

3D:

- Paredes, portas e janelas – conferir com a foto do local;

- Checar PD folha de medição

- Revestimentos com as medidas corretas;

- Vaso sanitário;

- Bancada;

- Pingadeira da bancada (2cm p/ frente do armário)

- Armário; (definir puxador e acabamento)

- Cesto de roupa (pode ser no armário ou um bonito externo);

- Cuba de embutir/sobrepor/semi encaixe – verificar se profundidade da pedra está de acordo

- Projeção área molhada

- Detalhamento da borda da pedra – 4cm

- Torneira ou misturador;

- Nicho embutido 90 a 1,00m do piso e min 40cm de altura e 10 de profundidade

- Chuveiro de parede/teto, quando o cliente pedir com ducha (chuveirinho) ver um modelo de chuveiro que tenha desviador

- Registros de gaveta e pressão (conferir fotos do local);

- Box – verificar 2 ou 3 folhas; fazer até o teto se houver janela

- Toalheiro de rosto;

- Toalheiro de corpo, definir se vai ser duplo ou não

- Cabideiro

- Papeleira (em banheiros menores, optar pela papeleira de piso ou embutir papeleira na marcenaria)

- Lixeira

- Evitar usar gabinetes basculantes, no dia a dia não é funcional

- Tomadas e interruptores

- Verificar na medição registros de pressão e gaveta

- Se for quarto de bebê/criança pequena considerar chuveiro com ducha

- Ralo oculto - atentar-se a posição do ralo para não comprometer a composição do revestimento

- COLOCAR ESCALA HUMANA

- Comparar fotos com o 3D para ver se faz sentido

MEDIDAS PADRÕES

- Altura final da cuba 90 a 94cm – conferir se altura é compatível com cliente

- Se a cuba for de sobrepor, a bancada deverá ser mais baixa para se adequar as normas;

- Se o cliente for muito alto ou muito baixo, podemos alterar a altura padrão;

- Rodabases 15 a 20 cm (padronizar pelo rodapé padrão da casa) recuo frontal de 10cm e lateral de 5cm;

- Toalheiros – de 1,40m a 1,60m

- Espelho – começar no máximo a 1m do piso;

- Box – 1,90m do piso;

- Clientes mais $ box até o teto (se houver janela)

- Armário superior com 12cm de profundidade

- Ducha higiênica h: 0,40m

- Papeleira h: 0,40-0,45m

EXECUTIVO:

PLANTA SITUAÇÃO ATUAL

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Cotas gerais;

- Nome do ambiente;

- Pé direito;

- Área;

PLANTA SITUAÇÃO PROPOSTA

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Cotas gerais;

- Nome do ambiente;

- Pé direito;

- Área;

- Layout humanizado;

- Hachuras leves;

DEMOLIR E CONSTRUIR:

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Paredes demolir;

- Cota parede demolir;

- Parede construir;

- Cota parede construir;

- Indicação abertura de nicho;

- Linha de chamada com informações sobre o nicho;

- Quadro especificando se vai retirar revestimentos existentes;

- Quadro especificando se vai retirar bancada existente;

- Quadro especificando se vai demolir forro existente;

- Quadro especificando se vai retirar box existente;

- Quadro especificando se vai demolir ou retirar algo mais;

- Indicação da troca dos metais

- Legenda com apenas o necessário;

- Colocar OBS para nivelar o contrapiso quando houver ladrilho hidráulico;

- Colocar o máximo de informação civil nessa planta para o engenheiro conseguir orçar corretamente

LAYOUT:

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

Numeração e legenda:

- bancada, rodabase, marcenaria (usar “conjunto”), material da mesma;

- cuba – modelo, marca;

- torneira ou misturador – modelo, marca; monocomando

- toalheiro rosto;

- toalheiro corpo;

- cabideiro

- papeleira de piso ou parede

- vaso sanitário modelo, marca ou existente;

- chuveiro, modelo, marca, tem ducha?

- registros;

- ralo oculto;

- box – modelo, acabamento, medida e quantidade de folhas;

- lixeira;

- ducha higiênica

LAYOUT COM COTAS:

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Cotar:

  - Passagens;

  - Vão livre do vaso sanitário;

  - Toalheiros;

  - Cota para instalação dos toalheiros;

  - Cota para instalação da papeleira;

  - Bancada (cotas gerais, sem detalhes);

  - Lixeira;

  - box

Pontos técnicos (PLANTA E VISTAS)

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s);

- Janela;

- Verificar pontos de água e esgoto existentes para instalação dos metais.

- Marcar os pontos de água e esgoto existentes;

- Se houver, marcar pontos a adicionar e remover água e esgoto;

- Especificar com linha de chamada ponto de água quente, ponto de água fria e esgoto;

- atentar-se a posição do ralo para não comprometer a composição do revestimento;

- indicar a substituição do ralo atual pelo oculto;

- Linha de chamada para prever troca do miolo dos registros;

- Prever ponto de tomada na bancada;

- Prever ponto de tomada ao lado do vaso sanitário (analisar tipo de cliente);

- Especificar se vai alterar caixinha existente 4x2 para uma 4x4 ou vice versa;

- Se houver substituição de tomadas, especificar com linha de chamada em planta e VISTA;

- Especificar os pontos de elétrica adicionados em planta e VISTA;

- Se houver led no nicho, verificar altura do ponto de elétrica, e posicioná-lo no canto e bem atrás do móvel

- Prever ponto para exaustor em ambiente sem janela;

- Ponto de led para marcenaria (se necessário);

- Ponto de led para espelho (se necessário);

- Ponto de led para nicho (se necessário);

- Aviso de prever driver no forro ou prever fundo falso para driver na marcenaria

- Cotas pelo eixo em todos pontos novos;

- Legenda reduzida com o necessário;

FORRO (PLANTA E VISTAS)

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s):

- Janela;

- Especificar forro novo ou a manter;

- Detalhe tabica;

- Detalhe rasgo para iluminação, verificar se o detalhamento bate com as medidas do projeto

- Detalhe cortineiro, verificar se o detalhamento bate com as medidas do projeto

- Cotas rasgo para iluminação se houver;

- Legenda apenas com o necessário;

- Todas vistas devem aparecer o forro com no mínimo 12cm de distância da laje;

- Reforço no gesso caso instale revestimento – cotar os eixos

- Quando houver revestimento no forro, colocar hachura

ILUMINAÇÃO:

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s):

- Janela;

- Verificar se haverá caixa de som no teto;

- Prever ventokit se não houver janela;

- Fita de led nicho (planta e vista);

- Fita de led marcenaria (planta e vista);

- Fita de led espelho (planta e vista);

- Distribuição de circuitos por ordem e maneira lógica: central primeiro, depois os indiretos e por último os decorativos;

- Atenção número de circuitos X tamanho da caixinha;

- Não prever paralelos atoa;

- Legenda apenas com as luminárias necessárias;

- Colocar na legenda: tipo de luminária, branco quente e quantidade de lumens;

- Incluir abajur, arandelas, luminárias de piso

- Incluir nota escrito: fita de led embutida na marcenaria 4,8w branco quente

- Incluir notas escrito que toda iluminação é 2700k

- Indicar quando o interruptor for independente e acionamento pela marcenaria

- Cotar quantitativo da fita de led dos nichos separadas das fitas da marcenaria

- Sanca iluminada e rasgo iluminação apenas de um lado

- Avaliar se no cortineiro vai ser fita ou tubular

- Se possível deixe o circuito de iluminação do box separado para criar um efeito de meia luz

ILUMINAÇÃO COM COTAS:

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s):

- Janela;

- Cotas sempre do eixo;

- Cotar os tamanhos de fitas de led;

- Colocar quantitativos na legenda;

- Cotar quantitativo da fita de led dos nichos separadas da fitas da marcenaria

REVESTIMENTOS:

- Estrutura;

- Paredes;

- Porta(s) aberta(s):

- Janela;

- Verificar se haverá revestimento até o teto, neste caso, deverá entrar dentro da tabica. (Criar linha de chamada);

- Desenhar as baguetes na planta;

- Desenhar paginação – planta;

- Desenhar paginação – paredes;

- Verificar se o rejunte piso e parede estão alinhados/coerentes;

- Se a peça tiver desenho, considerar que elas têm uma sequência e isso impacta no quantitativo;

- Não considerar perda no projeto, apenas no memorial, na soma final;

- Quando houver um mesmo revestimento com dimensões divergentes que vá no piso e também nas paredes, seguir paginação da parede, e se possível utilizar rodapé para amenizar a troca do sentido das peças.

- se houver revestimento no nicho, fazer detalhamento com a paginação ampliada;

- Indicar quinas meia esquadria;

- Paginar o piso partindo da porta na maioria dos casos;

- Seta(s) de paginação (planta);

- Seta(s) de paginação (vistas);

- Cotas nas vistas de revestimentos;

- Rodapé do piso – verificar se existe pronto no mercado, caso contrário contabilizar na soma do revestimento

- Rodapé sempre contar metros lineares

- Numerar os revestimentos grandes por peça

- Ladrilho, pastilhas e tijolinho contabilizar por metro quadrado

- Linha de chamada para indicar as baguetes

- Quando houver revestimento no forro, colocar hachura

VISTAS:

- COMPLETAS

  - Bancadas;

  - Louças;

  - Metais;

  - Marcenaria;

  - Marmoraria;

  - Revestimento de fundo;

  - Fitas de led;

  - Pontos elétricos exist;

  - Pontos elétricos a add;

  - Pontos elétricos a remover;

  - Cotas gerais altura de bancada, distância do espelho do piso, entre outros.

  - Linha de chamada em tudo que estiver aparente

- PONTOS TÉCNICOS

  - PAREDES LIMPAS, APENAS PONTOS TÉCNICOS APARENTES;

  - Pontos existentes;

  - Pontos a add;

  - Pontos a remov;

  - Lembrete: ponto led nicho

  - Lembrete: ponto led espelho;

  - Especificar drivers de led no forro para os pontos de led;

  - Cotas nos pontos a add;

  - Especificar alteração das caixinhas - 4x2 para uma 4x4 ou vice versa e escrever quantos interruptores e quantas tomadas

  - Especificar com linha de chamada ponto de água quente, ponto de água fria e esgoto

  - COMPATIBILIZAR COM AS VISTAS

- REVESTIMENTOS

  - PAREDES LIMPAS, APENAS A PAGINAÇÃO DOS REVESTIMENTOS;

  - Seta de paginação;

  - Cotas nas dimensões onde será instalado revest;

  - Indicação da especificação de revestimento;

  - No lavabo especificar rodapé branco 15cm SANTA LUZIA

  - Colocar rodapé de piso no lavabo apenas quando o cliente solicitar

  - Em vista puxar linha de chamada e indicar o nome do revestimento, marca e tamanho. Quando for papel de parede colocar o nome da marca e do papel

  - Não considerar rodapé onde vai marcenaria ou revestimento

MARMORARIA:

- Se houver nicho de pedra, marcar o recorte do revestimento na espessura da pedra;

- Detalhamento do nicho – isometria, vista superior, lateral e frontal;

- Det nicho - Incluir o detalhamento da cava para a fita de led, com indicação de driver no forro próximo a algum spot;

- Bancada – Isometria, vista superior, lateral e frontal;

- Rodabases e baguetes – isometria, vista superior, lateral e frontal;

- Complemento de bancada sempre uma peça só se possível – isometria, vista superior, lateral e frontal;

- Cotas gerais nas vistas em isometria;

- Cotas em vistas superiores, laterais e frontais;

- Indicar onde há recorte para a cuba, tomadas e outros;

- Não cotar cortes de cubas, tomadas e outros, apenas indicar modelos;

- Conferir altura final da cuba (90 a 94cm – padrão) verificar se está de acordo com altura do cliente

- Lembrete: pingadeira da pedra passar 2cm

- Detalhamento da cava para fita de led do nicho com indicação do driver no forro

Box com mais de 2 folhas verificar espessura da baguete

- Nicho esculpido: especificar dimensões e acabamento (altura mínima 25cm- profundidade mínima 8cm – marcar o recorte do revestimento na espessura da pedra

- Especificar medidas do frontão, saída, rodabase

MARCENARIA:

- Vista isométrica com cotas gerais;

- Indicação de acabamento na vista geral – cor e tipo de MDF;

- Vista superior da mobília com cotas;

- Vista frontal da mobília com cotas;

- Vista lateral da mobília com cotas;

- Indicar as frentes (porta, gaveta, cesto, etc);

- Colocar projeções necessárias nas vistas para indicar aberturas;

- Linha de chamada de fita de led onde houver;

- Detalhamento de cava de fita de led

- Indicar recorte onde houver necessidade;

- Indicar puxador e detalhamento do mesmo;

- Lembrete: pingadeira da pedra passar 2cm

- Armários não precisam de vista interna, apenas indicar prateleiras

- Verificar interferência das aberturas dos armários

- Altura do piso – 20cm

- Indicação de prateleiras e nichos

- Indicar acabamento, cor e tipo de mdf

- Verificar interferência das aberturas (se irá bater em porta toalha, guarnição, etc)

- Quando houver marcenaria, sempre manter os pontos que ficam atrás, mesmo se não forem ser utilizados