Curso: Master BIM Specialist

Disciplina: Ferramentas BIM para Arquitetura Revit Família 2

Responsável: Raimundo Lago e Gustavo Bernardi

Identificação da tarefa: Tarefa 2. Envio de arquivo.

Pontuação: 20 pontos de 100

TAREFA 2

Essa tarefa é composta de modelagem de uma prateleira parametrizada, conforme instruções abaixo.

01 – Modelar e parametrizar a prateleira a seguir:

Instruções para o exercício:

- Abrir o template metric generic model wall based;

- Fazer planos de referência;

- Cotar os planos de referência;

- Inserir parâmetros de dimensão;

- Inserir parâmetros de equidistância;

- Testar parâmetros;

- Fazer modelagem da prateleira e suportes;

- Travar  faces  nos  planos de referência;

- Fazer parâmetros de material;

- Fazer parâmetro de quantidade;

- Fazer parâmetro de fórmula, de forma que a cada 50 cm que aumente a largura, insira 1 suporte; (Quantidade de suporte = Largura/0.50 m);

- As dimensões /forma do ferro do suporte poderão ser de preferência do aluno;

PARÂMETOS SOLICITADOS:

Largura = 2,00 m

Altura = 0,90 m

Espessura = 0,03 m

Profundidade = 0,32 m

Quantidade de suportes (com fórmula) = 4 un

Cotas de equidistância.

Material = MDF (de preferência do aluno)

PLANTA BAIXA:

ELEVAÇÃO FRONTAL:

ELEVAÇÃO LATERAL:

PERSPECTIVA: